检  测  报  告

金环测字第2023091802号

项目名称：河北润灵塑料制品有限公司验收检测

委托单位：河北润灵塑料制品有限公司

检测类别：废气、噪声

河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司

2023年09月25日

说  明

1、报告封面无检验检测专用章/公章、 	章、骑缝章无效。

2、报告无编制人、审核人及授权签字人签字或等效标识无效。

3、报告涂改、增删无效。

4、复制报告需经本公司同意或授权。

5、未经本公司同意不得将报告作为商业广告等宣传使用。

6、本报告仅对本次检测结果负责，如有异议，请在收到检测报告15日内向本公司提出书面申诉，逾期不提出，视为认可检测报告。

7、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，报告中所附限值仅供参考。

编       写：                      年     月     日

审       核：                      年     月     日

签       发：                      年     月     日

公司名称：河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司

地    址：河北省沧州市河间市北环手拉手汽配城E1-020-E1-021

电    话：15230776611、13191991919

邮政编码：062450

电子邮箱：hbjyj0317@163.com

河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司

检测报告

一、概况

| 委托单位 | 河北润灵塑料制品有限公司 | 委托单位地址 | 河间市诗经镇冯村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 赵杰 | 联系电话 | 15603010007 |
| 检测内容 | 废气、噪声 |  |  |
| 采样日期 | 2023.09.18~2023.09.19 | 采样人员 | 郭浩琛、王森、李杨、郭欢雨、侯中彬 |
| 分析日期 | 2023.09.18~2023.09.20 | 分析人员 | 张微微、尹红英 |

二、样品信息

| 序号 | 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 样品类型及样品状态描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 废气 | 注塑成型工序废气排气筒进口 | 非甲烷总烃 | 废气，采气袋均完好无破损 |
|  |  | 注塑成型工序废气排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 废气，采气袋均完好无破损 |
| 2 | 无组织 废气 | 厂界外下风向浓度最高点设3个监控点，生产车间门口外1m处设1个检测点位 | 非甲烷总烃 | 废气，采气袋均完好无破损 |

------此页以下空白------

三、检测项目、检测方法及测试仪器

（一）有组织废气检测项目、检测方法及测试仪器

| 项目名称 | 检测方法名称及编号 | 检出限 | 测试仪器名称型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪（YQ 029-03） LB-8L真空箱气袋采样器 （YQ 045-04） GC-7820惠分气相色谱仪 （YQ 002-03） |

（二）无组织废气检测项目、检测方法及测试仪器

| 项目名称 | 检测方法名称及编号 | 检出限 | 测试仪器名称型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | JF-2022真空箱气袋采样器 （YQ 045-06） DYM3型空盒气压表 （YQ 048-03） DEM6轻便三杯风向风速表 （YQ 038-04） GC-7820惠分气相色谱仪 （YQ 002-03） |

（三）噪声检测项目、检测方法及测试仪器

| 项目名称 | 检测方法名称及编号 | 测试仪器名称型号及编号 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业厂界 环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA6228+多功能声级计 （YQ 036-01） AWA6021A声校准器 （YQ 036-04） DEM6轻便三杯风向风速表 （YQ 038-04） |

------此页以下空白------

四、检测结果

表1 有组织废气检测结果

| 检测点位及 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测频次及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 注塑成型工序废气排气筒进口 2023.09.18 | 标干流量 | m3/h | 6218 | 6113 | 6188 | 6218 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 5.56 | 5.31 | 5.68 | 5.68 |
| 注塑成型工序废气排气筒出口2023.09.18 | 标干流量 | m3/h | 6099 | 6130 | 6190 | 6190 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 3.23 | 3.51 | 3.16 | 3.51 |
|  | 非甲烷总烃去除效率 | % | 40.5 |  |  |  |
| 注塑成型工序废气排气筒进口 2023.09.19 | 标干流量 | m3/h | 6380 | 6322 | 6351 | 6380 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 5.28 | 5.02 | 5.29 | 5.29 |
| 注塑成型工序废气排气筒出口2023.09.19 | 标干流量 | m3/h | 6265 | 6174 | 6219 | 6265 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 3.07 | 3.20 | 2.91 | 3.20 |
|  | 非甲烷总烃去除效率 | % | 42.3 |  |  |  |

表2 无组织废气检测结果

| 检测项目及 采样日期 | 检测点位 | 单位 | 检测频次及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 非甲烷总烃 2023.09.18 | 厂界下风向 监控点○1# | mg/m3 | 1.13 | 1.05 | 0.90 | 1.18 |
|  | 厂界下风向 监控点○2# | mg/m3 | 1.00 | 0.92 | 1.18 |  |
|  | 厂界下风向 监控点○3# | mg/m3 | 1.03 | 0.92 | 1.08 |  |
|  | 生产车间门口 外1m处●4# | mg/m3 | 1.89 | 1.86 | 1.70 | 1.89 |
| 非甲烷总烃 2023.09.19 | 厂界下风向 监控点○1# | mg/m3 | 0.93 | 0.81 | 1.01 | 1.09 |
|  | 厂界下风向 监控点○2# | mg/m3 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |  |
|  | 厂界下风向 监控点○3# | mg/m3 | 1.05 | 1.07 | 1.09 |  |
|  | 生产车间门口 外1m处●4# | mg/m3 | 1.64 | 1.81 | 1.76 | 1.81 |

表 3 噪声检测结果                   （单位：dB(A)）

| 检测项目及 检测日期 | 检测点位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 工业企业 厂界环境噪声2023.09.18 | 东厂界外1m处（▲1#） | 56.6 | 46.9 |
|  | 北厂界外1m处（▲2#） | 56.0 | 47.1 |
|  | 西厂界外1m处（▲3#） | 57.8 | 46.4 |
|  | 南厂界外1m处（▲4#） | 57.5 | 47.1 |
| 工业企业 厂界环境噪声2023.09.19 | 北厂界外1m处（▲1#） | 56.1 | 46.7 |
|  | 西厂界外1m处（▲2#） | 57.7 | 47.3 |
|  | 南厂界外1m处（▲3#） | 57.3 | 47.0 |
|  | 东厂界外1m处（▲4#） | 56.6 | 46.2 |
| 主要噪声源 | 注塑机 |  |  |

#### ------此页以下空白------

五、质量保证和质量控制

1.参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定/校准合格并在有效期内。

2.本次检测严格执行《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007、《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011等规范和采用的标准检测方法实施全过程的质量保证。

表1 空白样品测定结果（废气）

| 检测项目 | 单位 | 样品编号 | 检测浓度 | 控制范围 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总烃 | mg/m3 | Q2023091802-F-YKB1 | ND | ＜0.06 | 合格 |
| 总烃 | mg/m3 | Q2023091802-F-YKB2 | ND | ＜0.06 | 合格 |
| 备注 | “ND”表示未检出 |  |  |  |  |

#### 表2 实验室标准物质样品（废气）

| 检测项目 | 单位 | 标准物质样品编号 | 标准物质样品 |  | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测值 | 标准物质样品范围值 |  |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析前） | 2.97 | 3.00±2% | 合格 |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析后） | 3.01 | 3.00±2% | 合格 |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析前） | 2.99 | 3.00±2% | 合格 |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析后） | 3.04 | 3.00±2% | 合格 |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析前） | 3.04 | 3.00±2% | 合格 |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析后） | 3.01 | 3.00±2% | 合格 |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析前） | 2.96 | 3.00±2% | 合格 |
| 甲烷 | mg/m3 | 405169-标气 （分析后） | 2.96 | 3.00±2% | 合格 |

#### ------此页以下空白------

#### 附表1：有组织污染源检测信息

| 检测点位 | 治理设施 | 排气筒高度/m | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注塑成型工序废气排气筒出口 2023.09.18 | 二级活性炭吸附装置 | 15 | 80% |
| 注塑成型工序废气排气筒出口 2023.09.19 | 二级活性炭吸附装置 | 15 | 80% |

附图1：检测点位示意图

附表2：检测期间环境条件信息

| 采样日期 | 风向 | 风速 | 温度 | 气压 | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.09.18 | 西北风 | 1.3-1.5（m/s） | 30-31（℃） | 101.0（kPa） | 昼间：晴 夜间：晴 |
| 2023.09.19 | 东风 | 2.6-2.8（m/s） | 25-26（℃） | 101.6-101.7（kPa） | 昼间：阴 夜间：阴 |

------以下空白------